兰州恒裕泰化工有限公司

自行监测方案

- 一、企业基本情况

（一）基本信息

| 企业名称 | 兰州恒裕泰化工有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址 | 甘肃省兰州新区专精特新化工产业园项目A区（东区）6#车间 |  |  |
| 法人代表 | 刘红胜 |  |  |
| 排污许可证类型 | 重点管理管理 |  |  |
| 联 系 人 | 刘红胜 | 电话 | 13573301313 |
| 所属行业 | 化学药品原料药制造 |  |  |
| 自行监测开展方式 | 委托第三方监测机构进行 |  |  |

（二）企业生产工艺/产生污染设施情况（略）

（三）污染处理设施建设、运行情况

废气：项目运营生产过程中各环节所产生的废气均收集后经过双级水吸收塔处理后，经过20m，内径为0.3m排气筒进行排放。泄压排放口排气筒高度为15m，内径为0.15m。

废水：废水主要为地面冲洗水与尾气吸收塔废水、设备清洗水和离心废水，离心废水经脱盐后排入园区高浓度废水管网。其他废水经沉淀后排入园区高浓度废水管网。

噪声：采取减振、消声等降噪措施，并将高噪声设施设置在室内，降低对周围环境的影响。

（四）污染物排放方式及排放去向

1、废气排放方式及去向：项目运营生产过程中各环节所产生的废气均收集后经过双级水吸收塔处理后，经过20m，内径为0.3m排气筒进行排放。泄压排放口排气筒高度为15m，内径为0.15m。

2、废水主要为地面冲洗水与尾气吸收塔废水、设备清洗水和离心废水，离心废水经脱盐后排入园区高浓度废水管网。其他废水经沉淀后排入园区高浓度废水管网。

二、监测点位及监测指标

| 序号 | 监测点位 | 排口编号 | 主要污染物（监测指标） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟囱 | DA001 | 总挥发性有机物、非甲烷总烃、臭气浓度 |
| 2 | 废水 | DW001 | 化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、色度、pH值、溶解性总固体、石油类 |
| 3 | 厂房 | / | 非甲烷总烃 |
| 4 | 厂界四周 | / | 等效A声级 |

- 三、监测项目及频次

| 监测点位 | 项目名称 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方法及来源 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟囱DA001 | 总挥发性有机物 | 80mg/m3 | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823—2019） | / | 月 |
|  | 非甲烷总烃 | 60mg/m3 |  | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T 38-1999 | 月 |
|  | 臭气浓度 | / |  | / | 年 |
| 厂界 | 非甲烷总烃 | 6 mg/m3 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019） | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T 38-1999 | 半年 |
|  | 非甲烷总烃 | 20mg/m3 |  | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T 38-1999 | 半年 |
| 废水 | pH | 6-9 | 兰州新区化工园区污水处理厂污水纳管标准 | 手工取样 | 1次/批次 |
|  | 色度 | 100 |  | 水质 色度的测定GB 11903-89 | 半年 |
|  | 悬浮物 | 70mg/L |  | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 |  |
|  | 化学需氧量 | 10000mg/L |  | 手工取样 | 1次/批次 |
|  | 溶解性总固体 | 2000 mg/L |  | / | 半年 |
|  | 总氮（以N计） | 70 mg/L |  | 水质 总氮的测定 流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法HJ 668-2013 | 半年 |
|  | 氨氮（NH3-N） | 50 mg/L |  | 手工取样 | /1次/批次 |
|  | 总磷（以P计） | 5 mg/L |  | 水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法HJ 671-2013 | 半年 |
|  | 石油类 | 20 mg/L |  | 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 GB/T 16488-1996 | 半年 |
|  | 流量 | / |  | 吨桶计量 | / |
| 厂界噪声 | 等效A声级 | 昼间60/夜间50 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区 | 积分平均声级计或环境噪声自动监测仪 | 季度/昼夜监测各一次 |

注：项目环评中废气中识别的特征因子苯酞和丁内酯，该两项污染因子系统无法选取，同时经核查该两项污染因子没有相应的排放标准及监测方法，故该两项污染因子以非甲烷总烃计；环评中废水识别的特征因子苯酞、丁内酯、邻苯二甲酸酐系统无法选取，该项目以COD计。

- 四、监测质量保证和质量控制

大气污染物的监测，应按照HJ/T373的要求进行监测质量保证和质量控制。

1、监测人员

监测人员应经培训，并按照《环境监测人员持证上岗考核制度》要求持证上岗。

2、监测仪器与设备

（1）仪器与设备的检定和校准

属于国家强制检定的仪器与设备，应依法送检，并在检定合格有效期内使用:属于非强制检定的仪器与设备应按照相关校准规程自行校准或核查,或送有资质的计量检定机构进行校准，校准合格并在有效期内使用。每年应对仪器与设备检定及校准情况进行核查,未按规定检定或校准的仪器与设备不得使用。同时还应符合以下要求:

1）CB/T16157-1996中12.2规定的仪器与设备，应依据标准至少半年自行校准-一次。定电位电解法烟气测定仪应在每次使用前校准。采用仪器量程20~30%、50 ~60%、80 ~90%处浓度或与待测物相近浓度的标准气体校准，若仪器示值偏差不高于5%，测定仪可以使用。

2）至少每季度对测氧仪校准-次，采用高纯氮校正其零点。用纯净空气调整测氧仪示值，在标准大气压下其示值为20.9%。

3）定电位电解法烟气测定仪和测氧仪的电化学传感器寿命一般为1到2年，到期后应及时更换。在有效使用期内若发现传感器性能明显下降或已失效，须及时更换传感器，更换后测定仪应重新检定后方可使用。

（2）仪器与设备的运行和维护

采样仪器与设备须有专人管理及维护，每次使用后应对仪器与设备全面检查,清洁或修理。对于失效的消耗品(如干燥剂)及时更换，清洁仪器，检查电源及接线，发现破损及时修补。每次采样结束后，将采样器接通电源，通F燥清洁空气15分钟，去除采样路径中可能存在的含湿废气。

每台仪器与设备应备有专门的使用维护记录，记录要全面，应包含仪器与设备检定、校准、使用、维护等相关信息。

（3）质量检验

对微压计、皮托管和烟气采样系统进行气密性检验，检查漏气的方法按照GB/T16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》中5.2.2.3的规定执行。当系统漏气时，应再分段检查、堵漏或重新安装采样系统，直到检验合格。气态污染物采样前，确认采样管材质及滤料不吸收且不与待测污染物起化学反应，不被排气成分腐蚀，并能耐受高温排气。采样前检查仪器与设备预处理装置(除湿剂、气液分离装置、滤纸或滤膜)是否有效。各连接管不可存在折点或堵塞。吸收瓶应严密不漏气，多孔筛板吸收瓶发泡要均匀，在流量为0. 5L/min时，其阻力应在5tD. 7kPa。

3、其他事项

（1）监测人员严格执行环境监测技术规范和国家有关采样、分析的标准及方法，合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。

（2）监测分析方法采用国家颁布的标准或推荐的分析方法，监测人员持证上岗；实施样品采集、运输、保存、分析、质量控制全过程的质量保证。

（3）严格控制监测期间的工况条件，在工况稳定、生产负荷应不低于本次监测与上一次监测周期的平均生产负荷。

（4）监测分析数据及报告严格执行审核制度，经过校对、校核，最后由技术负责人审定。

（5）自行监测记录包含监测各环节的原始记录，委托监测的相关记录等内容应完整并有相关人员签字，保存三年。

- 五、信息公开

我单位定期向社会公开自行监测工作开展情况及监测结果，并对公开内容的真实性、准确性负责。公开内容包括：

（一）基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、联系方式等；

（二）自行监测方案；

（三）自行监测结果：监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数，污染物排放方式及排放去向；

（四）未开展自行监测的原因；

（五）污染源监测年度报告。

- 六、公开时限

（一）企业基础信息应随监测数据一并公布，基础信息、自行，监测方案如有调整变化时，应于变更后的五日内公布最新内容。

（二）手工监测数据应于每次监测完成后的次日公布。

（三）污水监测数据应实时公布监测结果，其中废水监测设备为每一批次取样化验的。

（四）每年一月底前公布上年度自行监测年度报告。

兰州恒裕泰化工有限公司

2023年1月31日